Приложение № 1

к извещению на участие в запросе котировок

на выполнение работ по ремонту мягкой кровли

зданий и производственных цехов (корпус № 2 литер П,

корпус № 8 литер М, здание «Гараж», здание «Хлораторная»)

на территории АО «Прибой»

УТВЕРЖДАЮ:

Ген директор АО "Прибой"

_____________ К.Д.Аитов

"_____"___________2018г.

Дата составления: 3 сентября 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту мягкой кровли зданий

по адресу: Краснодарский край г. Новороссийск проспект Дзержинского д.211

- Место выполнения  работ

Ремонту подлежит кровли зданий  и производственных цехов ( корпус №2 литер П, корпус №8 литер М, здание «Гараж», здание «Хлораторная» ) по адресу: Краснодарский край                             г. Новороссийск проспект Дзержинского д.211

- Срок выполнения работ.

30 дней с момента подписания договора.

3. Виды работ

В рамках исполнения заказа на объекте работ необходимо провести виды работ, указанных в дефектной ведомости (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим техническим заданием, своим иждивением (из своих материалов, собственными силами и средствами), за исключением материалов, указанных в Приложении № 1 к  договору подряда  «Перечень материалов заказчика, передаваемых подрядчику для выполнения подрядных работ» и являющихся собственностью Заказчика.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж опорных стоек под оборудование металлических 70*60мм. 21 шт. *0,4м. | м.п. | 8,4 |
| 2 | устройство цементно-песчаной стяжки | м2 | 0,0882 |
| 3 | Огрунтовка оснований готовой битумной мастикой | м² | 0,0882 |
| 4 | Устройство кровель в один слой из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭПП) | м2 | 0,0882 |
| 5 | Разборка покрытий кровель из наплавляемых рулонных материалов (1-3 слоя ендова) | м² | 34 |
| 6 | Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭПП) | м.п. | 34 |
| 7 | Устройство кровель в один слой из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭКП) | м² | 680 |
| 8 | Устройство примыканий кровель к парапетам высотой 400 мм из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭПП, Линокром ЭКП) | м | 45,853 |
| 9 | Устройство примыканий кровель к парапетам высотой 600 мм из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭПП, Линокром ЭКП) | м | 26,51 |
| 10 | Огрунтовка оснований готовой битумной мастикой | м² | 113,36 |
| 11 | Устройство кровель в два слоя из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭПП, Линокром ЭКП) | м² | 102 |
| 12 | Устройство примыканий кровель к парапетам высотой 400 мм из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭПП, Линокром ЭКП) | м | 28,4 |
| 13 | снятие покрытий парапетов из оцинкованной стали шириной 300мм. | м.п. | 28,4 |
| 14 | установка покрытий парапетов из оцинкованной стали шириной 300мм. | м2 | 8,52 |
| 15 | Разборка покрытий кровель из наплавляемых рулонных материалов (1-3 слоя ендова) | м² | 45 |
| 16 | Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭПП) | м.п. | 45 |
| 17 | Устройство кровель в один слой из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭКП) | м² | 900 |
| 18 | Устройство примыканий кровель к парапетам и воздуховодам высотой 600 мм из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭПП, Линокром ЭКП) | м | 36,336 |
| 19 | Разборка покрытий кровель из наплавляемых рулонных материалов (1-3 слоя ендова) | м² | 10 |
| 20 | Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭПП) | м.п. | 10 |
| 21 | Устройство кровель в один слой из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭКП) | м² | 200 |
| 22 | Устройство примыканий кровель к парапетам высотой более 600 мм из наплавляемых рулонных материалов (Линокром ЭПП, Линокром ЭКП) | м | 20 |
| 23 | уборка и вынос строительного мусора | тн. |  |

- Требования к методам производства работ и качеству работ

Работы требуется провести в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями СНиП II-26-76, Руководством по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов ТехноНИКОЛЬ” ЦНИИПромзданий 2002 г.; СНиП  II-26-76 «Кровли»; Пособие к СНиПу II-26-76 «Кровли»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;  дефектной ведомостью работ и условиями договора.

Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия. Интенсивность выполнения работ: продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Обязательно соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно- пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.

Подрядчик должен вести журнал производства, соблюдать технологию производства работ.

При исполнении условий договора Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества работ.

Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный .

При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Работы по устройству кровель должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством  и контролем инженерно-технических работников организаций.

К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам техники безопасности, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопасности.

В процессе выполнения ремонта кровельного покрытия контроль осуществляет заказчик и представитель строительной организации. Отклонения от действующих норм фиксируются в журнале производства работ и подлежат исправлению (о чем должна быть соответствующая запись в журнале).

В местах перепада высот, примыкание кровли к парапетам, у водосточных воронок и т.п. должно предусматриваться устройство дополнительного водоизоляционного ковра. Перед устройством кровельного ковра должны быть закончены все виды подготовительных работ, подготовка механизмов, оборудования, приспособлений, инструментов и др., осуществлена приемка основания под кровлю, и составлены акты на скрытые работы. В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока слои водоизоляционного ковра должны на 150 мм перекрывать водоприемную чашу.   В местах примыкания  кровли  к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра должны быть заведены на всю ширину верхней грани парапета . В местах примыкания  кровли  к парапетам высотой более 450 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра должны быть заведены на вертикальную поверхность парапета не менее чем на 250мм. с обделкой мест примыкания оцинкованной кровельной сталью и закреплением ее при помощи костылей.  Рулонные кровельные материалы перед использованием  для устранения волн и складок, должны быть выдержаны в течение суток в раскатанном состоянии. Склеивание полотнищ рулонных материалов между собой должно быть сплошным (без пропусков). В процессе производства кровельных работ должен быть обеспечен нахлест смежных полотнищ не менее 100мм (боковой нахлест). Торцевой нахлест рулонов должен составлять 150мм.

Водонепроницаемость проверяют после дождя, однако, заказчик вправе потребовать заливки кровли с предварительной временной герметизации водоотводов. Залита водой кровли должна быть не менее суток. При обнаружении дефекта устранение его обязательно и немедленное за счет средств и сил Подрядчика.. На поверхности принятой в эксплуатацию кровле не должно быть воздушных "мешков" (пузырей), морщин и "блюдец" глубиной более 10 мм.

5.   Требования к безопасности выполняемых работ

Перед началом ремонтных работ территория объекта должна быть подготовлена с определением мест  складирования материалов, баллонов с горючими газами  и мест приготовления битумных мастик.

Выполнение работ по устройству кровель одновременно с другими строительно-монтажными работами на кровлях, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускается.

Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается.

Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.

При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования безопасности в соответствии  с ГОСТ 12.3.040—86 «Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования

безопасности» и СНиП 12.03—99 «Безопасность труда в строительстве.Ч.1.Общие требования», а также «Правилами пожарной безопасности в РФ» (ППБ-01-93)

6.Формирование стоимости работ:

Расчёт стоимости работ   подтверждается сметой, составленной в единичных расценках ГЭСН-2001, в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.» (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр). обосновывающей предложение о цене Договора.

Смета должна отвечать обязательным требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами в области строительства. После согласования с Заказчиком данная смета будет являться неотъемлемой частью Договора.

7. Порядок приёма-сдачи работ

Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных лиц.

В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за два рабочих дня до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику:

-акты приемки выполненных работ по форме КС-2.

-справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3,

-акт приема-сдачи результата выполненных работ произвольной формы.

Исполнительную документацию (заверенную подписью ответственного лица и печатью Подрядчика),в состав которой входят:

-акты освидетельствования скрытых работ.

-паспорта, сертификаты на  примененные материалы.

Состав исполнительной документации может уточняться Заказчиком.

8. Гарантийные обязательства:

На выполненные работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписание акта о приемке выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине подрядной организации и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков

9. Требования к участникам закупки:

Участник закупок обязан предоставить Заказчику:

- справку о количественном составе и наличие персонала необходимого для выполнения работ в установленные договором сроки;

-справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам;

-положительный опыт работы на аналогичных объектах.

-сметный расчёт с указанием стоимости работ, указанных в настоящем техническом задании.

-график выполнения  ремонтных работ.

Начальник АХУ                                              Криниченко С.Ю.